前海时代项目7-2地块
清表工程                                                         承包范围

承包范围

1. 概述

本工程主要包含但不限于地铁前海时代7-2地块场地平整、场内乔木处理、原有售楼部遗留结构拆除、生活区板房基础及通道砼破除外运、临时道路路面砼破除外运、垃圾清运等，具体承包内容如下：

2. 作为简单的介绍，本工程包括但不限于：

1) 本次清表范围为：基坑支护桩外边以内区域，具体详见《7-2地块清表范围图》。

2) 售楼部地下结构拆除清运：①、售楼部地面建筑300mm厚，结构底板200mm厚，②、承台1000~1500mm高，数量为135个。③、售楼部底板连梁300*600、300*700、400*600、400*700、500*600、500*600等连梁拆除、集水井、吸水槽等。以上详见售楼部结构图，工程量以图纸为准，此项为包干。
3) 生活区及临时道路砼地面破除清运：原施工单位生活区板房基础及通道砼路面、临时道路砼路面破除外运，以上区域砼面积约3.5万平方，厚度约150~300mm，具体面积及砼厚度以现场实测为准。破除时与清表范围外的砼路面需进行切割，以保证清表范围外的砼面完整。
4) 垃圾清理外运：承包人按发包人要求将场地内垃圾进行清理并运至场地以外的合法的、被政府允许的弃置地点。不得将建筑、生活垃圾等物品在现场填埋处理；
5) 苗木移除：场地内有25棵苗木需移除（胸径20cm以上予以计算，胸径20cm及以内不计，具体数量以现场清点为准），由承包人自行考虑处理方式。
6) 项目安保及现场清理：大门安排保安确保24小时不间断巡查值班，非本项目工作人员严禁进入本项目红线范围内，同时大门口安排2个工人进行不定时的打扫冲洗以确保大门周边和行车道路的干净整洁；承包单位在施工期间造成的市政道路污染、市政管网污染责任全部由承包单位负责；若因此造成发包方遭受政府执法部门的处罚或媒体曝光的，发包方所有损失将均由承包单位负责。

7) 洗车设备及降尘措施：发包人负责协调施工用水，承包人到发包人指定地点接通施工用水，现场洗车设备及降尘措施等由承包人自行考虑，包括负责对所有场内单位车辆出场的冲洗。

8) 施工许可及排水、排污许可：因本次施工为完成现场清表，未办理施工许可，项目暂无法办理正式排水及排污接驳；上述事宜承包方需自行考虑，相关政府主管部门沟通及协调工作均由承包单位负责；相关沟通协调费用综合考虑，不单独计取。

9) 场地平整：承包人对场地进行平整处理，苗木（胸径≤20cm）、杂草、零星垃圾需一并清除外运，包括破除后的砼渣转运至场地内摊铺压实，费用考虑在报价内；
10) 施工降噪：承包人必须遵守业主及当地政府之相关部门对施工现场交通、环境保护、城市管理和施工噪音等管理规定，并由承包人负责办理一切有关申请之手续，一切所需费用由承包人承担；所有夜间需进行施工的工作将严格遵守当局政府有关部门管理规定及须经业主认可；

11) 场内给水、排水、排污、电力设施的保护：承包人应对场内给水、排水、排污、电力、电缆等设施进行保护，未经发包人允许，严禁私自破坏以上设施。如一旦因承包人造成任何破坏，承包人应无条件修复，并承担由此产生的费用；

12) 场外临近公共设施、房屋、道路、市政设施的保护和修复：承包人须对可能因施工造成的场外市政设施破坏负全责，所以务必格外小心以及尽可能对场外地下设施予以全面了解。承包人应深刻认识到由此产生的后果将影响十分之大，因此管理上应由专人负责，如果意外发生，波及面失控，应由承包人承担全部法律责任。无论市政燃气、通信、电力、给排水等所有设施，还是场地外设施，如一旦造成任何破坏，承包人不但要全权负责，负责修复，还将承担相关的关联责任，但承包人能证明非己方原因并能够确定责任方的除外；

13) 其他：1、在施工过程中及施工完成后，承包人应对场地进行疏水排水，现场不得有积水，对裸土及时采用绿网覆盖，满足政府安全文明要求；2、为完成上述内容而有必要采取的隐含的所有施工、协调及安全等，及其与其他单位配合施工在内的各方面的措施。2、为完成本合同内所有承包内容所需要协调城管、建设局、安检站、街道办、派出所、交警、地铁车辆段运营与物业等周边关系，相关沟通协调费用综合考虑，不单独计取，同时中标单位不得以此为理由而延误工期。
3. 界面划分情况
1) 售楼处范围内所有钢结构、楼板、屋面板、砖砌体、混凝土结构、回填物、树木、土方等由其他承包人拆除清理至车库地面标高；
2) 承包人需自行踏勘现场，中标后无条件接收现状场地；
3) 承包人施工所需临水临电自行解决，发包人可提供协调；
4) 承包单位按发包人要求进行施工，完成后与发包方办理场地移交；发包人有权调整最终破除范围，承包人不得拒绝、也不得提出异议。
5) 承包单位进场后，需与发包方、代建方、监理方共同对原地面标高、砼厚度等（不含售楼处部分）进行现场实测。
4. 本文中所描述的工程范围仅是概括性的，不能视为是完整无缺的。承包人应保证去施工现场实地考察并结合参阅招标文件中的其他部分，包括但不限于承包合同协议条款、合同条件、工程规范、工程量清单、图纸等去完全了解工程的实际范围与内容。

（以下无正文）

FW/1

